ТЕХНИЧЕСКАЯ

КНИЖКА

Регистрационные данные

Марка: __________________________________________________

Модель:__________________________________________________

Год выпуска:_____________________________________________

Цвет:____________________________________________________

Объем:___________________________________________________

Тюнинг:__________________________________________________

Данные владельца

Ф.И.О____________________________________________________

Телефон:_________________________________________________

Адрес:____________________________________________________

ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ.
Предэксплуатационная проверки должны проводиться перед каждой поездкой на скутере. Такой осмотр можно провести очень быстро. Помните, что гарантированная безопасность стоит потраченного времени.
Перед использованием скутера, проверьте следующее:

| № | ПОЗИЦИЯ | ПРОЦЕДУРА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передний тормоз | Проверьте функционирование, свободный ход, уровень тормозной жидкости и ее утечки. При необходимости долейте тормозную жидкость DOT3. |
| 2 | Задний тормоз | Проверьте функционирование, состояние и свободный ход. При необходимости проверьте регулировку. |
| 3 | Ручка газа | Убедитесь в плановом функционировании. При необходимости проведите регулировку. |
| 4 | Моторное масло | Проверьте уровень моторного масла и долейте его при необходимости. |
| 5 | Покрышки/колеса | Проверьте давление в покрышках, осмотрите их на предмет износа и повреждения. |
| 6 | Соединительные и крепежные элементы | Проверьте весь крепеж шасси. Затяните/ отрегулируйте при необходимости. |
| 7 | Огни/сигналы/выключатели | Проверьте функционирование. |
| 8 | Топливо | Проверьте уровень топлива. Долейте топливо при необходимости. |

Схема периодического тех.обслуживания

| 1 | Масло | Смена через каждую 1000 км пробега для 4-х тактных двигателей, для 2-х тактных –доливка по необходимости |
| --- | --- | --- |
| 2 | Воздушный фильтр | Чистка и смазка через каждые 500 км пробега |
| 3 | Трансмиссионное масло | Смена через каждые 5000 км побега |
| 4 | Свеча зажигания | Очистка через каждые 2000 км пробега, при необходимости заменить |
| 5 | Клапанный зазор | Проверка через каждые 5000 км пробега, при необходимости – регулировка для 4-х тактных двигателей |
| 6 | Система торможения | Проверка, очистка, смазка, регулировка и замена при необходимости |
| 7 | Приводной ремень | Проверка, очистка и замена при необходимости |
| 8 | Аккумуляторная батарея | Проверка, очистка и замена при необходимости |

Карта обслуживания

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

| дата | пробег | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |

Для заметок

Мотомастерская MOSQUITO’S

Профессиональная мастерская по ремонту и обслуживанию скутеров в Омске.

Профессионально оборудование и инструмент, высококлассные мастера и огромный опыт ремонта малокубатурной мототехники позволяют нам выполнять ремонты любой сложности в кратчайшие сроки.

Виды выполняемых работ:

- Ремонт скутеров и мопедов

-Сезонное обслуживание мотоциклов и скутеров

-Тюнинг скутеров

-Ремонт  и покраска пластика

-Аэрография

-Мотошиномонтаж

-Мотоэвакуатор

-Зимнее хранение скутеров и мотоциклов

-Выездной мастер

Телефоны:                        Мастерская:       8-904-321-79-76 Вячеслав

Общие вопросы: 8-923-677-14-51 Алексей

Магазин:             8-923-676-98-30  Наталья