| Наименование проводимых работ | после 1 месяца или 500 км | после 6 месяцев или 2500 км | после 12 месяцев или 5000 км | после 18 месяцев или 7500 км | после 24 месяцев или 10000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторное масло | Первая замена после 500 км, далее каждые 1000 км |  |  |  |  |
| Трансмиссионное масло | - | З | З | З | З |
| Свеча | - | З | З | З | З |
| Карбюратор | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Гайки головки цилиндра | - | П | - | П | - |
| Затяжка всех болтов и гаек | П | П | П | П | П |
| Крепление глушителя | П | П | П | П | П |
| Тросик газа | П | П | П | П | П |
| Бензошланги | Замена каждые 2 года |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр | - | П | З | П | З |
| Тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Тормозная жидкость | П | П | З | П | З |
| Тормозные шланги | Замена каждые 2 года |  |  |  |  |
| Гидравлическая тормозная система | П | П | П | П | П |
| Покрышки | П | П | П | П | П |
| Подшипники колес и передней вилки | - | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Рычаги, переключатели | П | П | П | П | П |
| Передние и задний амортизаторы | - | П | П | П | П |
| Крепление двигателя | - | П | П | П | П |
| Ремень и ролики вариатора | - | П/З | П/З | П/З | П/З |
| Зазор клапанов | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Цепь распредвала (на моделях без автоматической регулировки – регулировка при необходимости) | П | П | П | П | П |
| Главная и боковая подставки | П | П | П | П | П |
| Батарея | - | П | П | П | П |

Обозначения: 
Р – регулировка, 
З – замена, 
П – проверка,
П/Р – проверка, при необходимости – регулировка,
П/З – проверка, при необходимости – замена.